TC-550HD便携式直播编码器规格书
[image: image1.png]




[image: image2.png]



产品简介：
TC-550HD 便携式4G直播编码器是专业的高清音视频编码产品，该产品支持SDI和HDMI接口，每路视频支持H.265/H.264格式双码流压缩编码，音频编码支持AAC格式编码。音频支持HDMI/SDI内嵌和外部3.5mm线路音频接入。支持 RTSP/ RTMP/UDP/SRT等协议，支持通过4G，WIFI和有线网口进行传输。具备稳定可靠、功能强大、组网灵活、拓展性强等特点，低功耗、无风扇 结构设计，体积小，使用灵活，方便安装。
产品性能：
◆1个HDMI视音频输入接口，最高分辨率支持1920x1080@60/50Hz
◆1个3GSDI视音频输出接口，最高分辨率支持1920x1080@60/50Hz

◆支持HDMI和SDI双路接入 支持导播无缝切换

◆支持一键直播 无需其他直播平台
   ◆视频编码规范支持H.265 Main Profile，H.264 Baseline/Main/High Profile
◆每路视频支持1080p高清主码流和标清D1子码流同时编码

◆支持4个通道同时直播
◆音频支持HDMI内嵌音频或外部模拟线路音频输入

◆音频编码支持AAC-LC、G711格式
◆支持RTSP/RTMP/ UDP单播、组播等视频传输协议
◆支持中英文OSD字符叠加和图片叠加。
◆支持无视频信号输入时、自动插入蓝屏信号进行编码，保持码流不断

◆支持画面旋转可设置不旋转、90度、180度、270度图像角度；可以做竖屏直播；

主码流和子码流都可以调整图像角度；
◆支持4G-LTE，WIFI和百兆有线网络接口 可一键切换
◆支持通过微信小程序进行远程视频浏览，设备远程管理、配置和升级。

◆内置Web Server,支持通过浏览器访问设备，管理和配置设备参数

◆WIFI支持STA和AP模式。AP模式下，可以通过手机登陆设备WEB进行参数配置

◆嵌入式Linux设计，稳定性、安全性好

◆嵌入式硬件设计，典型功耗3W
产品参数：
	产品型号
	TC-550HD便携式4G直播编码器


	视频

接口
	输入接口
	1路SDI和1路HDMI接口

	
	HDMI输入格式
	1080P:1920*1080@60/50HZ; WUXGA:1920*1200@60HZ; UXGA:1600*1200@60HZ; SXGA:1280*1024@60HZ; 720P:1280*720@60/50HZ;  XGA:1024*768@60HZ

	
	SDI接口输入格式
	1920*1080P60/50;1920*1080P30/P25,1920*1080I60/50

1280*720P60/50

	视频编码
	编码标准
	H.265 Main Profile; H.264 Baseline/Main/High Profile

	
	分辨率
	主码流： 1920x1080及以下常规分辨率

子码流：1280x720及以下常规分辨率

	
	帧率
	1~30帧可设置

	
	视频码率
	支持CBR/VBR，码率可调32Kbps~16Mbps

	
	视频帧率
	1~60帧

	
	编码能力
	最大：4路1920x1080@60fps 或 4路720x576@30fps

	
	OSD
	内置矢量字库，支持多种字号中英文字库叠加，支持图片叠加

	音频
	输入选择
	1路HDMI/SDI内嵌音频，1路3.5独立音频

	
	音频编码
	AAC-LC、G711A

	
	采样率
	32000、44100、48000等

	
	音频码率
	32Kb/s~256Kb/s

	系统
	网络协议
	支持RTSP/ RTMP/ UDP单播、组播等传输协议

	
	WIFI模式
	支持STA和AP模式

	
	配置管理
	支持IE本地配置、微信小程序远程配置

	接口
	网络接口
	1路百兆网口，1路4G-LTE网络，1路WIFI-2.4G网络

	
	电源接口
	TypeC接口，仅用作供电

	
	SIM卡接口
	Nano SIM卡接口

	通用
	电源
	5V—2A 

	
	电池容量
	4000mAh  3-4小时直播时长

	
	功耗
	小于5W，典型3W

	
	尺寸
	109mm x 68mm x 26mm(长x宽x高)

	
	工作温度
	-10℃+ 55℃

	
	工作湿度
	<90%，无冷凝

	
	重量
	净重305g

	我公司保留对产品参数调整权利，如有疑问请联系我们核对


[image: image3.jpg]


