[image: image1.png]GROUP-3
HDMI-5

HDMI-7 HDMI-6 HDMI-5

GROUP-4

HDMI-6 HDMI-5 HDMI-4 HDM!-3

3 = i = =\
2/ ; s &

HDMI-2 HDMI-1





[image: image2.png]VIDEO ENCODER . | INPUT

[AC 110~220V|

| 50Hz~60Hz |





[image: image3.png]T
- HDM[_S

T







天创恒达TC-6032  1U高清32路HDMI编码器具备同时采集传输32路HDMI信号及编码双码流功能。可将 HDMI 视频源编码压缩成网络流，通过有线网络，在互联网或局域网实现视频远距离高清传输/直播。支持16路1080P 60帧 或 32路1080P 30帧编码输出。

     

➣ 强大的流媒体服务功能，支持 RTSP/RTMP/UDP 等主流协议，额外支持Onvif 、NDI协议。
 支持Web浏览器网页端网管登录加密功能

 支持 HTTP/RTSP/RTMP/HLS/UDP/ONVIF/SRT/RTP/单播/组播/HLS 等多种主流协议 

 支持双码流输出，主码流高达1080p 60FPS的视频编码，子码流支持720p 60FPS的视频编码， 输出分辨率可自定义。

 支持搭建小型局域网分发系统，5-7台显示终端拉流播放

 支持私有协议传输

 可与Wowza/FMS/RED5等流媒体服务器兼容，配合流媒体服务器推送直流，实现视频直播
➣ 提供更可靠的加密传输方式，多种加密方式可选。
 支持Web浏览器网页端网管登录加密功能

 支持RTMP上传添加用户名及密码功能，RTSP支持开启认证添加用户名及密码加密功能

➣ 集成度高，多码流
 支持2种码流输出，2种不同网络协议同时传输，支持2种分辨率/码率可调

➣ 带宽适应性强，低带宽网络环境 稳定 传输高清、低延时、无卡顿的音视频信号。
  嵌入式芯片及H.265/H.264视频编码技术，结合图像增强技术处理，实现低码率编码确保高清  
  画质输出，输出分辨率可调节

  更宽的可调码率，16Kbit/s～12Mbit/s 可调，支持码率控制 CBR/VBR    
  支持DHCP自动获取IP（默认关闭，部分电脑防火墙会阻隔）

  传输方式支持TCP、UDP、1000M（全双工模式）

➣ 音频编码
 支持AAC、MP2、MP3、G711音频编码 
➣ 低功耗，散热低，支持7*24 h 不间断运行工况
  低功耗电源设计

  支持中英文OSD，支持OSD滚动，图片叠加,XY轴，字体可设置, 支持添加公司logo
  支持WEB中英文网页访问，更改密码，支持局域网远程管理（WEB）

  支持一键还原及版本升级和远程维护，支持一键恢复默认配置

  支持无视频信号编码, 设置完成立即生效，无需重启；支持机顶盒解码


	产品型号
	天创恒达TC-6032  1U高清32路HDMI编码器



	输入
	32路HDMI信号输入

	输出
	4路IP信号输出

	视频
	输入分辨率
	1920x1080p/1920x1080i/1280x720p/720*576i/720*576p /640*480i等常规分辨率

	
	编码标准


	H.264、H265

	
	编码级别
	1级、2级、3级、4级、5级（级别越高码流波动率越大）

	
	编码级别
	    H.264 BASELINE PROFILE

H.264 MAIN PROFILE

H.264 HIGH PROFILE

H.265 MAIN PROFILE

	
	编码输出分辨率


	1920*1080、1280*720、960*540、850*480、720*576/480、640*480/360

	
	视频码率
	CBR/VBR码率控制 16KBIT/S~12MBIT/S 

	
	视频帧率
	30帧/60帧

	
	OSD
	文字,图片

	音频
	输入选择
	32路hdmi内嵌音频

	
	音频编码
	MP2、MP3、AAC（LC/HE）/G.711（RTSP）

	
	采样率
	24K、32K、48K、64K、96K、128K、160K、192K、256K、320K

	IP

输出
	4个RJ 100M/1000M自适应以太网口，TS标准流，双码流，ONVIF协议

	系统
	网络协议
	支持HTTP、RTSP、RTMP（S）、UDP、组播、单播、SRT（拉流）、私有协议、HLS、NDI、ONVIF

	
	配置管理
	支持IE配置、远程升级

	通用
	电源
	220V

	
	功耗
	≤60W

	
	尺寸
	430mm x 250mm x 45mm(长x宽x高)

	
	工作温度
	-20℃+ 60℃

	
	工作湿度
	<90%，无冷凝

	
	重量
	4KG

	我公司保留对产品参数调整权利，如有疑问请联系我们核对


TC-6032  1U高清32路HDMI编码器


H.265/H.264





产品简介：





性能优势：





规格参数：








