TC-EN6041高清编码器产品介绍
[image: image2.jpg]



产品简介： 
TC-EN6041 四路高清HDMI编码器是专业的高清音视频编码产品，该产品具有支持4路高清HDMI音视频采集功能，4路3.5MM独立外接音频输入，编码输出双码流H.264格式，音频MP3/AAC格式。编码码率可调，画面质量可控制。支持HTTP/RTSP/RTP/RTMP/UDP等协议传输。使用非常方便，插上网线即可使用，省去拆机麻烦，不存在和电脑硬件兼容性问题。

产品性能：

◆嵌入式硬件编码

◆标准1U机架式

     ◆支持H.264BASELINE PROFILE / MAIN PROFILE/ HIGH PROFILE

     ◆支持一台电脑多个设备同时使用显示
◆支持直接网络直接连接无需配合高清采集卡使用

◆码率控制CBR/VBR 16KBIT/S~12MBIT/S

◆网络接口采用1000M 全双工模式

◆4通道HDMI接口输入，4通道3.5MM独立音频接口输入。

◆支持外部独立音频输入
   ◆支持高达720P，1080P的高清视频输入

◆支持RTSP/RTP/RTMP/HTTP/UDP单播、组播等协议（RTMP支持添加用户及密码功能），支持DHCP协议，ONVIF协议，支持蓝光高清

    ◆可与Wowza/FMS/RED5等流媒体服务器兼容，配合流媒体服务器推送直流，实现视频直播

◆支持主、副等多协议多码流功能，主码流与副码流可采用不同的网络协议进行传输
◆码率控制CBR/VBR 16KBIT/S~12MBIT/S

◆视频打包方式：A模式：FFMPEG，B模式：VLC

◆支持流分辨率自定义输出设置
◆传输方式:TCP，UDP，1000M（RJ45双工网口）

◆支持码流增加水印功能（OSD），XY轴，字体可设置
◆支持WEB中英文网页访问，更改密码，支持广域网远程管理（WEB）

◆支持DHCP自动获取IP，支持一键还原及版本升级和远程维护。

◆图像设置：对比度、亮度、色调、饱和度、噪声检测、锐化度、滤波

◆支持内置及外接两种方式，支持左右声道。

◆支持一健恢复默认配置

◆支持机顶盒解码

◆低功耗电源设计

产品参数：

	产品型号
	TC-EN6041四路HDMI高清编码器



	输入
	4路HDMI信号输入，4路3.5MM独立音频信号输入

	输出
	4路IP信号输出

	视频
	输入分辨率
	1920x1080/1680x1050/1280x720/1600x1200/960x540/720*576/704*576等常规分辨率

	
	编码标准


	H.264

	
	编码级别
	    H.264 BASELINE PROFILE

H.264 MAIN PROFILE

H.264 HIGH PROFILE

	
	编码后尺寸


	640*360~1920*1080（可自定义）

	
	视频码率
	CBR/VBR码率控制 16KBIT/S~12MBIT/S

	
	视频帧率
	30帧/60帧

	
	OSD
	文字

	音频
	输入选择
	4路hdmi内嵌音频，4路3.5MM独立音频

	
	音频编码
	AAC/MP3

	
	音频码率
	64Kb/s~384Kb/s

	
	采样率
	32000、44100等

	IP

输出
	4个RJ 100M/1000M自适应以太网口，TS标准流，双码流，ONVIF协议

	系统
	网络协议
	支持HTTP、RTSP、RTMP、UDP、组播、单播

	
	配置管理
	支持IE配置、远程升级

	通用
	电源
	12V~2A

	
	功耗
	<28W

	
	尺寸
	430mm x 250mm x 45mm(长x宽x高)

	
	工作温度
	-20℃+ 60℃

	
	工作湿度
	<90%，无冷凝

	
	重量
	3KG

	我公司保留对产品参数调整权利，如有疑问请联系我们核对


[image: image1.png]


