天创恒达TC-X6直播相机

1、外形尺寸

74*52*35mm

2、产品介绍

- 全功能USB接口

- 全功能USB接口，兼容USB3.0、USB2.0、支持UVC v1.1协议，支持视频原始图像和编码图像输出。

- 4K超高清

- 图像传感器:1″CMOS 50MP传感器

- FOV(D):85.3°(4:3)

- FOV（H）:72.8°

- FOV(V):57.8°

- 低照度

- 超高信噪比的全新CM0S图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰。

- 领先的自动聚焦技术

- 采用先进的聚焦算法，T0F模块辅助聚焦，使得镜头快速准确、稳定地完成聚焦。

- 人脸追焦

- 在没有使用tof模块的情况下，也能实现针对人脸的快速对焦

- Al智能

- 支持人脸追焦，通过AI人脸追焦模型的个人定制，辅助人脸追焦模式，使得聚焦针对特定的人脸聚焦更佳精确、快速

- 镜头可替换

- 可根据需求外接4.8X微距镜头或者58mm人像镜头，满足用户多方面的需求

- HDR

- 支持HDR

- 调色盘

- 支持24种颜色的色调和饱和度单独调节,

- 多样化参数调节

- 红绿蓝，黄色，橙色，红润，高光，暗部等多参数调节

- 四种图像版本，标准/去红/白皙/专业

- 丰富的视频接口

- 支持USB 3.0视频输出。

- 横屏/竖屏

- 支持横屏/竖屏输出方式。

- 使用方便

- 无需下载驱动，USB输出即插即用，具有方便、简洁的用户使用体验。

- 开关机按键

- 无需拔插usb数据线，使用按键就可直接开关机设备，更方便

3、技术参数

| 相机参数 |  |
| --- | --- |
| 视频格式 | MJPEG: 4K@30fps、4K@25fps、4K@15fps、1080P@30fps、1080P@25fps、1080P@15fps、720P@30fps、720P@25fps、720P@15fps YUV(YUY2): 1080P@60fps、1080P@25fps、1080P@15fps、720P@30fps、720P@25fps、720P@15fps |
| 图像传感器 | 1″ CMOS |
| 有效像素 | 50MP |
| 光圈 | f/1.95 |
| HDR | 支持 |
| FOV (D) | 85.3° |
| 焦距 | 8.65mm |
| 最小对焦距离 | 15cm |
| 数字变焦 | Max4X |
| 对焦模式 | 手动/TOF/人脸追焦 |
| 快门 | 1/30s-1/6000s |
| 白平衡 | 手动/自动 |
| 数字降噪 | 2D/3D |
| 画面 | 横屏/竖屏 |
| 尺寸 | 74*52*35mm |

| USB特性 |  |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows7，Windows8 Windows10,Windows11 Mac OSX，Linux |
| 色彩空间压缩 | MJPEG、YUV |
| USB视频通信协议 | UVC1.0 |
| 输入输出接口 |  |
| USB接口 | Type-C |
| 一般规范 |  |
| 输入电压 | DC 5V |
| 输入电流 | DC 2A |
| 工作温度 | 0°C — 40°C |
| 储藏温度 | -10°C — 50°C |
| 功耗 | 10W(最大) |
| 平均无故障时间 | >30000小时 |

| 辅助功能 |  |
| --- | --- |
| 人脸追焦 | 识别人脸位置信息，实现人脸对焦，达到精准对焦 |
| AI人脸模型 | 支持根据用户人脸，精确用户脸部大小，使人脸追焦更稳定清晰 |