TCHD-812 Pro 12讯道直播切换台

TCHD-812 Pro 12讯道直播切换台是集12讯道4K/HD视频采集、DDR播放、导播切换、直播推流、字幕添加、转场特效、虚拟成像、音频混音、录像备份等功能于一体的多功能合一视频导播系统。设备整体采用成熟、稳定的嵌入式硬件架构，满足了现场节目制作对稳定性、安全性的严格要求。抠像、图文和动态转场特效等特色功能，更是继承了高清硬件切换台的功能，在4K现场制播的场景下提供了更大的发挥空间。

相比于高清直播时代，4K现场节目制作需要的更高的技术储备和研发能力，产品在设计时依托多年的直导播产品制作经验，充分考虑了产品各个阶段使用者，采用单纯的操作方式，没受过专业训练的一般使用者也可轻松理解、自由运用，尤其适合自媒体个体户使用，产品轻巧便携，可在多种环境下运行，TCHD-812 Pro具备色域和HDR动态范围转换，产品自带多种格式编码器，如:H.265和H.264等，以完成现场节目的高质量录制和推流发布。

TCHD-812 Pro 采用双屏操作模式，对外可外接多画面屏幕，监看和制作界面，设备内集成了8英寸触控屏，同步进行音频、系统设置、包装设置，方便快捷。

专为影音市场量身打造，产品还提供了内建的混音器可让麦克风、周边音效库等的输入，简易的使用方式，让网红美声可直达影音核心，RCA音源输出可供监听，或是外接扩音响使用，彻底实现多功能一体机的优势，也让您的每一次直播更加高效完美。

设备接口

| #### 视频输入接口 | #### 12通道，可自定义通道类型 #### 8 x 12G-SDI、2 x HDMI 2.0 |
| --- | --- |
| #### 视频输出接口 | #### 1 x 12G-SDI（PGM）、1 x 3G-SDI（PGM） #### 1 x DP（MULTI-VIEW） #### 2 x 12G-SDI（AUX）、1 x HDMI2.0（AUX） |
| #### 同步接口 | #### 1 x REF IN |
| #### UVC输出接口 | 1 x USB3.0 |
| #### 音频输入接口 | #### 2 x Balanced XLR |
| #### 音频输出接口 | #### 2 x Balanced XLR #### 1 x 3.5mm立体声小型插孔 |
| RJ45以太网 | RJ45x3以太网支持10/100/1000 BaseT，可用于流媒体直播、流媒体输入、版本升级 |
| USB接口 | 2xUSB-A 3.0 |
| TALLY | 1 x DB-25p |
| 串口控制 | 3 x RS422 |

格式参数

| 输入格式 | #### 3840x2160p: 60/59.94/50/30/29.97/25 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25 1080i: 60/50 |
| --- | --- |
| 输出格式 | #### 3840x2160p: 60/50/30/25 #### 1080p: 60/50/30/25 #### 1080i: 60/50 Multiview:1080P60、1080p50 |
| #### 视频采样 | 4:2:2 YUV |
| 色彩精度 | 10bit |
| 色彩空间 | REC 709、REC 2020 |
| 自动切换 | 3G-SDI和12G-SDI信号自动转换，净切换 |
| 色彩空间转换 | 硬件实时 |
| 本地文件播放 | 视频文件格式：MP4（编码：H.264、H265） |
| 文件录制格式 | MP4、TS |
| 文件录制码率 | PGM为4K时： 1路4K【H.265】4Mbps~120Mbps 或 PGM为HD时：1路HD【H.264】1Mbps~40Mbps |
| 文件录制分辨率 | 3840x2180、1920×1080 |

产品规格

| #### 视频系统 | #### 4K&HD |
| --- | --- |
| #### 设置屏幕 | #### 7寸触摸屏，1920x1200 |
| #### 监视器最低分辨率要求 | #### 1920x1080 |
| #### DSK功能 | #### 支持 |
| #### 自定义通道 | #### 支持 |
| #### 台标/字幕 | #### 6组 |
| #### 应急切换 | #### 支持 |
| Tally | 支持 |
| 特技切换 | 支持 |
| 画中画模式 | 支持（PIP及POP模式，最多可同时播出4个画面） |
| 语言模式 | 简体中文 |

音频

| 调音台 | 12路视频通道调音台，每条通道可进行独立增减溢控制 |
| --- | --- |
| 模拟输入 | 1组平衡立体声，支持独立增益控制 |
| 模拟输入延迟 | 最高2000ms |
| 音频输入电平范围 | -60dB~6dB |
| 音频采样率 | 48kHz |
| 音频格式 | AAC |

流媒体

| 流媒体播出 | 最高可同时输出4路流，支持流地址自定义。 |
| --- | --- |
| 流媒体格式 | H.265+ACC/H264+AAC |
| 流媒体输出协议 | RTMP/UDP协议 |
| 流媒体播入 | 最高可同时输入2路流媒体信号 |
| 流媒体输入协议 | HTTP-TS协议、RTSP 协议、HLS协议、FLV协议、RTMP协议 |

软件更新

| 固件升级 | 使用以太网联网，在线升级。 |
| --- | --- |

电源

| 电源供应 | 外部12V 5A双冗余电源 |
| --- | --- |
| 功耗 | 60W |

环境规格

| 操作温度 | 5℃到40℃（41℉~104℉） |
| --- | --- |
| 存储温度 | -10℃到60℃（14℉~140℉） |
| 相对湿度 | 0%到90%不结露 |

装箱配置

2 x外部12V DC电源适配器；USB3.0连接线；

保修卡

保修

12个月有限制造商保修

尺寸

| 机身尺寸 | 450*270.68*81.52mm 450*270.68*81.88mm |
| --- | --- |

配置单

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 配置说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12讯道直播切换台（4K） | 天创恒达 | TCHD-812 4K | 全硬件架构，12讯道导播切换台，自带8寸高清触摸屏；内置存储空间； 输入：支持12G-SDI（8路）、HDMI 2.0（2路）2 声道卡侬平衡输入、Ref in x 1 输出：12G-SDI x 1、12G-SDI AUX OUT x 2、HD-SDIx1、HDMI AUX OUT 2.0x 1、DP x 1(多画面输出)、2 声道卡侬平衡输出、TALLY x 1、UVC输出 x 1 其他接口：RJ45 x 3、RS422 x 3、UVC x1 功能： 支持2160p25、2160p30、2160p50、2160p60、1080p25、1080p60、1080p50、1080p30、1080i60、1080i50等格式信号混合输入输出 支持REC 709、REC 2020色彩空间自变换 支持2通道 DDR视频播放，播放状态可选择单个循环、顺序播放、下一条、暂停播放、上一条" 内置流媒体编码器，可将PGM输出节目编码为网络流，用于网络直播 支持同时向多个地址推送直播流，支持RTMP/RTMPS/NDI/NVI流协议 可将PGM输出内容录制到内置硬盘中，支持通过网络方式进行文件导出 HD节目支持录制为：H.264编码.ts/.mp4文件 4K节目支持录制为：H.265编码.mp4文件 内置多种DVE转场特技模板，可实现转场特技切换 内置多种多画面模板，可实现多画面效果导播输出，支持画中画模式一键切换上屏； 内置字幕叠加，无需外部设备可在导播输出节目中实时叠加台标 可对嵌入音频电平大小进行调整、同时对嵌入音频输出分配进行配置 可对嵌入音频输出方式（直通、独奏、跟随）分别进行配置 可对卡侬头输入电平进行实时调整 可对PGM输出音频电平进行实时调整 音频输出，可连接外接扩音器监听导播输出音频 AUX 12G-SDI/HDMI 2.0输出 TALLY信号输出，可连接TALLY通话设备 拉流地址、直播流地址快速选择，便于现场快速选择使用 7寸屏提供触摸功能，方便现场使用快速配置 支持一键切换横屏、竖屏导播模式 | 1 | 台 |  |  |