# 天创恒达 TC-X1 直播大师4K HDMI 采集卡 # 技术规格 接口/尺寸. 视频输入接口; 1 ×HDMI2.0. 视频输出接口; 环出 1 ×HDMI2.0. 音频输入接口; 1×HDMI 嵌入音源. 帧率; 输入帧率 4096×2160p@60/50 → 输出帧率 4096×2160p@60/50. 插槽接口; PCIe×4 (Gen2). 物理尺寸; 高 64mm×宽 96mm. 视频格式 RGB32. 视频格式; 4096×2160@60/50/30/25/24fps 3840×2160@60/50/30/25/24fps 1920×1080p@144/120/60/50fps 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps 1280×1024p@60fps 1280×960p@60fps 1024×768p@60fps. 音频采样; 电视标准采样率 48kHz.16bit. 影像录制; H.264 (软件压缩). HDMI 色彩精度; 8bit/10bit YUV 4:2:2.

色彩空间; REC 601、REC 709、REC 2020. HDMI 视频采样; 4:2:2、4:4:4. HDMI 配置; HDMI 2.0 支持高色深和 HDR. 多速率支持; HDMI 输入可在 HD 及 DVI 格式之间切换. 操作系统; Windows 7/8/10 /11,64 位. 驱动. 软件开发包; 免费提供功能全面的 C++ SDK 和 DirectShow. 电源要求. 功耗; 23W. 环境要求. 操作温度; 5-40℃（41° 到 104° F）；相对湿度：0-90%不结露. 物理规格

64mm 输入HDMI2.0 环出HDMI2.0 PCI EXPRESS 4096×2160. 96. mm.