TC-UB530 4K Pro

（多平台调用采集卡）

产品规格书

概述：

单路4K USB采集卡

*型号:TC-UB530 4K Pro

*支持驱动和免驱动两种模式

*安装驱动后支持多个软件同时调用

*4K高清转USB，便携

*最大输入：3840*2160@144/60/50fps   1920*1080P@240/200fps

*支持4K 60Hz RGB和YUY2

*主机接口：USB 3.2；

* 视频接口输入： HDMI2.0 *1，环出：HDMI2.0*1；

*低延时高画质

规格：

| 几何尺寸 | 79.4mm x 114.4 mmx 23.92mm |
| --- | --- |
| 主机接口 | USB3.2 Type B (SuperSpeed) UVC |
| 视频输入接口 | HDMI2.0 *1 |
| 视频输出接口 | HDMI2.0 *1（环出） |
| 视频格式 | RGB24, YUY2( Support on outputs below 4K 60Hz ) NV12, I420, MJPEG ( Supports on all outputs. ) |
| 视频输入 | 3840*2160P@144/60fps 1920*1080@240fps （422 10Bit HDR，444 8Bit HDR） 向下兼容 |
| 视频录制格式 | RGB24、YUY2、P010、NV12、I420、MJPEG |
| UVC视频输出 | USB3.2 Support Resolution YUY2,RGB24 3840×2160p@60/50fps NV12, I420, MJPEG 3840×2160p@60/30/25fps 1920×1080p@120/100fps 2560×1440p@60/50/30/25fps NV12, I420, MJPEG, YUY2,P010, RGB24 1920×1080p@60/50/30/25fps 1280×720p@60/50/30/25fps NV12, I420, MJPEG, YUY2, RGB24 720×576p@60/50/30/25fps 720×480p@60/50/30/25fps 640×480p@60/50/30/25fps |
| 多平台驱动输出 | NV12 3840*2160P@60/50/30/25 1920*1080P@60/50/30/25 1280*720P@60/50/30/25 RGB24 YUY2 3840*2160P@60/30/25 1920*1080P@60/50/30/25 1280*720P@60/50/30/25 720×576p@60/50/30/25fps 720×480p@60/50/30/25fps 640×480p@60/50/30/25fps |
| 音频输入接口 | HDMI嵌入音频/3.5mm模拟音频 |
| UAC音频输出格式 | Stereo / 16-bit/48000Hz |
| 操作系统支持 | Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 ( 32-bit and 64-bit ) Linux / MAC OS |