TC-UB530HDV 产品规格

（V3.0）
[image: image1.png]=

HDMI IN

c

ANV IN





产品特性

可采集1路高清视频信号或1路标清信号。
高清输入视频信号最高可达1920x1080@60
标清输入视频信号最高可达PAL制768x576@25和NTSC制720x480@30
视频输入包括：HDMI、DVI、VGA、YPbPr、CVBS、S-Video
可支持大部分Windows上的多媒体视频软件或流媒体软件。
提供SDK二次开发支持VC++/.NET/VB

产品规格

	几何尺寸
	128mm x 78 mmx 26mm

	主机接口
	USB 3.0

	输入接口
	HDMI、DVI、VGA、YPbPr、CVBS、S-Video 、路立体声音频

	HDMI输入格式
	符合HDMI 1.3 标准，支持36bit DeepColor

	SDI接入标准
	支持SD SDI、HD SDI、3G SDI

	DVI输入格式
	符合DVI 1.0标准，单连接

	分量输入格式
	480i、576i、480p，576p，720p，1080i，1080p

	CVBS输入标准
	PAL/NTSC

	标清输出图像格式
	大小：176x144-768x576，帧率： 1-30 fps

	操作系统支持
	支持以下操作系统的x86和x64版本：
Windows® XP Professional
Windows® Server 2003
Windows® Vista
Windows® Server 2008
Windows® 7
Windows® Server 2008 R2

	功耗
	<= 6W

	工作温度范围
	0-50 摄氏度

	保存温度范围
	-20-70 摄氏度

	保存湿度范围
	5%-90%


