TC-UB570 SDI产品概述
[image: image1.png]W@

EECRNE ISEMMAED




TC-UB570 SDI是一款兼容多种 USB 3.0 ,（Intel，Renesas，ASMedia，Fresco Logic）通过 PCIe Gen1.1 x1 扩展的 USB 3.0 接口的采集盒。主要是采集单路的SDI高清视频信号，输入输出视频信号最高可达1080p/60 Hz。 
性能强劲 

     最高支持1920x1200p60 （CVT-RB）视频输入。 
      YUY2 格式下最高支持1920x1200p60 视频输出。 
      RGB24 格式下最高支持1920x1080p60 视频输出。 
      视频、音频处理由采集棒完成，不占用主机CPU。 
功能丰富 
支持单机连接多个采集棒同时工作。 
支持视频分辨率、帧率和音频采样率上/下变换。 
支持亮度、对比度、色调、饱和度等画面调节的功能。
稳定性经过7x24小时高低温（0-50度）不间断满负荷工作验证。
TC-UB570 SDI产品规格
	

	型号
	TC-UB570 SDI

	输入大小
	1920x1200p @ 60/50fps

	尺寸大小
	9*3.5*2.5（长*宽*高）厘米

	录播模式
	实时软压缩

	图片
	[image: image2.png]




	主机接口
	USB3.0 (SuperSpeed) UVC / USB2.0 (High-Speed) UVC

	视频输入接口
	1 × SDI

	视频裸数据格式
	YUY2

	视频输入源
	USB2.0/3.0 Support Resolution
All resolution below
1920×1200p@60fps

	 录制视频格式
	YUY2 (USB2.0/3.0)

	视频输出源
	USB3.0 Support Resolution
1920×1200p@60/50/30/25/24fps
1920×1080p@60/50/30/25/24fps
1280×1024p@60/50/30/25/24fps
1280×720p@60/50/30/25/24fps
1024×768p@60/50/30/25/24fps
800×600p@60/50/30/25/24fps
640×480p@60/50/30/25/24fps
720×576p@60/50/30/25/24fps
720×480p@60/50/30/25/24fps

USB2.0 Support Resolution
640×480p@30/25/24fps
720×576p@25/24fps
720×480p@25/24fps

	音频输入 接口
	SDI Embedded Audio
3.5mm Analog Stereo Audio

	音频输出
	Stereo / 16-bit / 48000Hz

	System Requirement

	操作系统支持
	Windows 8 / Windows 8.1/ Windows 10

 ( 32-bit and 64-bit )

MAC OS/IOS/Android

	Connection Diagram

	


TC-UB570 SDI功能特征
无需安装驱动，真正的PnP。 

单路SDI高清视频信号采集。

UVC兼容视频采集，YUV422、RGB24视频输出 

UAC兼容SDI音频采集，48KHz PCM音频输出。 

兼容Windows、Linux、OS X操作系统。 

尺寸：90×35×25 (L/W/H, mm) 
高清输入视频信号可达1080p/60 Hz。 

色彩空间转换、画面反转、缩放等图像处理在FPGA内完成，减少了CPU的负担

 微软AVStream标准驱动，可支持大部分Windows上的多媒体视频软件或流媒体软件。 

[image: image3.png]



  

请注意： 

1. 因版权保护原因，用户不得将本产品用于蓝光播放机输出高清信号的采集。 

高级特性 

*USB3.0，300-350MB/s传输带宽，兼容USB2.0。 

*视频、音频处理由采集棒完成，不占用主机CPU。 

*自动判断输入视频格式，并自动变换至制定的输出大小、帧率。 

*自动判断输入音频格式，并自动变换至48KHz PCM音频。 
*支持一机多棒。 
* 固件可升级。 
