TC-U652 产品规格

（V3.0）
[image: image1.png]



产品特性

· 可采集1路AV视频信号或1路S端子信号，1路模拟双声道音频信号。
· 输入视频信号最高可达PAL制768x576@25和NTSC制720x480@30
· 可支持大部分Windows上的多媒体视频软件或流媒体软件。
· 超小尺寸：55mm x 18mm
· 通过转接头可兼容复合视频（CVBS）输入信号。
· 硬件色彩转换，可输出YUY2色彩格式。
· 提供SDK二次开发支持VC++/.NET/VB/V4L2
产品规格

	几何尺寸
	55mm x 18mm

	主机接口
	USB 2.0

	输入接口
	1路S-Video、1路CVBS/AV、1路立体声音频

	分量输入格式
	480i、576i、480p，576p

	CVBS输入标准
	PAL/NTSC

	标清输出图像格式
	大小：176x144-768x576，帧率： 1-30 fps

	操作系统支持
	支持以下操作系统的x86和x64版本：
Windows® XP Professional
Windows® Server 2003
Windows® Vista
Windows® Server 2008
Windows® 7
Windows® Server 2008 R2

Linux

	功耗
	<= 6W

	工作温度范围
	0-50 摄氏度

	保存温度范围
	-20-70 摄氏度

	保存湿度范围
	5%-90%


