
T10高清直播摄像机
[image: image3.png]



本产品是一款为直播行业而做的全新高清摄像机。采用先进的聚焦算法，使得聚焦更快、更准、更稳；采用先进的ISP处理技术和算法，使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性好。产品工作稳定可靠、操作使用简单，安装维护方便。适合各种直播场景应用。

产品特点：

全高清图像：采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920×1080，输出帧率高达30帧/秒，呈现清晰逼真的高清视频，生动地展现人物的表情和动作。
光学变倍镜头：采用12倍光学变焦，70.4°广角镜头。
丰富的视频接口：支持HDMI、USB 3.0音视频输出，可同时输出音视频信号；
领先的自动聚焦技术：采用先进的聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成聚焦。
横竖屏：支持横屏、竖屏输出方式，更好的满足客户对横屏、竖屏的播放需求。

专业图像风格：支持美颜、珠宝风格模式，为直播场景调节的最佳图像效果。

内置拾音器：内置2个MIC拾音器，可全向拾音6米（最佳拾音距离3米），独有的噪声抑制算法，让你的声音完美呈现；

多种视频压缩标准：接口支持YUY2、NV12视频压缩格式。

低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比；采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 

使用方便：无需下载驱动，USB输出即插即用，具有方便、简洁的用户使用体验；
技术参数：

	参数/型号
	T10

	摄像机、镜头参数

	图像传感器
	1/2.8传感器

	有效像素
	207万、16：9  

	视频信号
	HDMI输出支持的视频格式：

1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、720P60、720P50、1080P59.94、1080P29.97、720P59.94；
USB3.0输出支持视频格式：
横屏：YUY2/NV12:1920×1080/1280×720/1024×576/800×600/800×448/640×480/640×360/480×270/320×180@30/25/20/15/10/5fps；

MJPG/H264:1920×1080/1600×896/1280×720/1024×576/800×600/800×448/720×576/720×480/640×480/640×360/352×288@30/25/20/15/10/5fps；
竖屏：
YUY2/NV12:1080×1920/720×1280/576×1024/600×800/448×800/480×640/360×640/270×480/180×320@30/25/20/15/10/5fps；

MJPG/H264:1080×1920/896×1600/720×1280/576×1024/600×800/448×800/576×720/480×720/480×640/360×640/288×352@30/25/20/15/10/5fp；

	视角
	6.6°～ 70.4°

	焦距
	f=3.9mm～46.8mm

	光圈
	F1.8 ～ F2.4

	光学变焦
	12X

	最低照度
	0.5Lux(F1.8, AGC ON)

	数字降噪
	2D﹠3D数字降噪

	白平衡
	自动/手动/一键白平衡/指定色温

	聚焦
	自动/手动/一键聚焦;

	曝光
	自动/手动

	背光补偿
	开/关

	信噪比
	>50dB     

	竖屏开关
	开/关

	聚焦辅助
	开/关

	最小物距
	10cm(广角)～100cm(窄角)


	接口功能性能

	视频输出接口
	1路USB 接口：A型口，支持音频信号输出；

1路HDMI接口：支持音视频输出

	视频压缩格式
	YUV、NV12、MJPG、H.264、

	音频输入
	2路内置MIC拾音器

	控制接口
	USB接口


	其它参数

	工作电压电流
	电压
	电源适配器
	12

	
	
	USB
	5V

	
	电流
	电源适配器
	0.425

	
	
	USB
	1A(max)

	功耗
	5W(max) 

	储藏温度
	-10℃～+60℃

	储藏湿度
	20%～90% 

	工作温度
	-10℃～+50℃

	工作湿度
	20%～80%

	尺寸（宽X高X深）
	71.25 mm×131 mm×94.2mm

	重量
	约0.6kg

	使用环境
	室内

	随附件
	说明书、保修卡、USB 3.0线、电源适配器、无线遥控器


2.4、接口说明

2.4.1、外部接口 
外部接口示意图如图2.4所示：

[image: image2.png]EEHOM IO

T | EH]
us83. 001

]

EDC12V IN 12V
GNEREN) gremapes gz BAOGR
=

B B [J<=trssm—»

R (2





                             图2.4  外部接口示意图

[image: image1.png]


3、产品使用

3.1、遥控器说明

3.1.1、遥控器使用

摄像机正常启动后，同时按下遥控器“设置”+“*”按键5秒，遥控接收指示灯常亮，松开按键指示灯闪烁时给摄像机重新上电，指示灯停止闪烁，配对成功。这时可以通过无线遥控器进行预置位设置、控制菜单、水平、俯仰转动等操作。
3.1.2、按键介绍  
1、待机键（本产品无效）

长按5S后松手设备进入待机模式，再次长按3S后设备重新进行自检并回到HOME位置，若设置0号预置位，云台转到0号预置位位置。
2、设备选择

选择需要控制设备的地址号
3、数字键

调用0-9号预置位
*键、#键

“设置”+“*”键同时按5秒，无效遥控器灯亮，松手，给摄像机重新上电，摄相机跟无线遥控器配对。

5、聚焦控制按键：调节聚焦

【自动聚焦】: 按一次进入自动聚焦模式，再按一次进入手动聚焦模式

【手动聚焦】: 进入手动聚焦模式；可通过按建【聚焦+】或【聚焦-】调节聚焦，若此时是自动聚焦将变为手动聚焦。

6、变焦控制按键

【变焦＋】：镜头拉窄角；【变焦－】：镜头拉广角
7、设置、清除预置位键

设置预置位：保存预置位，设预置+数字键（0-9）即设置相应数字键的预置位

预置位取消：清除预置位，清预置+数字键（0-9）即取消相应数字键的预置位
8、方向控制按键

上下左右箭头：控制菜单上下左右转动

【HOME】键：回到广角位置或进入下一级菜单
9、背光补偿控制按键

背光开/关： 打开或关闭背光

10、菜单键
进入/退出OSD菜单或返回上一级菜单。
11、F1,F2,F3,F4键

“F1”键设置灯光场景；

“*”+“#”+“F1”设置摄像机号为1；

“*”+“#”+“F2”设置摄像机号为2；

“*”+“#”+“F3”设置摄像机号为3；

“*”+“#”+“F4”设置摄像机号为4。

44
- 13 -

