
TC-UV8000高清摄像机

[image: image1.png]


[image: image2.png]



摄像机具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口；先进的ISP处理技术和算法，使得图像效果生

动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性高。支持H.265/H.264编码，在低带宽下使得画面更加流畅、清晰。

产品特点                   
全高清图像：采用1/2.8英寸高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒。

领先的自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。  

低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 

多种视频输出接口：支持HDMI，SDI，LAN，SDI支持在1080P格式下传输100米。

多种视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩；
多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议，同时支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式。支持网络全命令VISCA控制协议。
多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。支持网络全命令VISCA控制协议。
应用场所多：远程教育、教学录播、会议系统、远程培训、远程医疗、庭审系统、应急指挥系统系统等。
技术参数

	参数/型号
	高清摄像机

	摄像机、镜头参数

	图像传感器
	1/2.8英寸高品质CMOS传感器

	有效像素
	207万、16：9  

	视频信号
	HDMI/SDI接口视频格式

1080P60/50/30/25    1080P59.94/29.94   720P60/50/29.97

	镜头光学变倍
	12倍光学变焦  
	20倍光学变焦

	视角
	7.2°（窄角）～68.8°（广角）
	6.8°（窄角）～62.5°（广角）

	焦距
	f＝4.34～52.08mm
	f＝4.04～80.8mm

	光圈系数 
	F1.85 ～ F2.43
	F1.9 ～ F2.8

	数字变倍
	16X

	最低照度
	0.5Lux(F1.8, AGC ON)

	数字降噪
	2D﹠3D数字降噪

	白平衡
	手动/自动/一键白平衡/2400K/2500K/2600K/2700K/2800K/2900K/3000K/3100K/3200K/3300K/3400K/3500K/3600K/3700K/3800K/3900K/4000K/4100K/4200K/4300K/4400K/4500K/4600K/4700K/4800K/4900K/5000K/5100K/5200K/5300K/5400K/5500K/5600K/5700K/5800K/5900K/6000K/6100K/6200K/6300K/6400K/6500K/6600K/6700K/6800K/6900K/7000K/7100K


	聚焦
	自动/手动/一键聚焦

	快门、光圈
	自动/手动

	背光补偿
	开/关

	动态范围
	关/动态等级调整

	视频调节
	水平翻转、垂直翻转、DCI、超低照度

	信噪比
	>55dB   


	接口功能性能

	视频输出接口
	HDMI、SDI、LAN

	图像码流
	双码流输出

	视频压缩格式
	H.265、H.264

	控制接口
	RS485 

	控制协议
	VISCA/Pelco-D/Pelco-P；波特率：115200/9600/4800/2400

	网络接口
	100M网口（10/100BASE-TX）   

	网络协议
	RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181；支持网络VISCA控制协议；

支持远程升级、远程重启、远程复位

	电源接口
	DC12V

	电源适配器
	输入AC110V-AC220V输出DC12V/1A

	输入电压
	DC12V±10%

	输入电流
	400mA（最大）

	功耗
	4.8W(最大)


	其它参数

	储藏温度
	-10℃～+60℃

	储藏湿度
	20%～95% 

	工作温度
	-10℃～+50℃

	工作湿度
	20%～80%

	尺寸（宽X高X深）
	155.7mmX70mmX70mm

	重量（约）
	0.7kg

	使用环境
	室内

	附件

	随机附件
	12V/1A电源、说明书、保修卡

	选配附件
	安装支架


尺寸图

[image: image3.png]25

141





