
 TC-98C
具有完善的功能、优异的性能；先进的ISP处理技术和算法，使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性好。产品工作稳定可靠、操作使用简单，安装维护方便。

              [image: image3.jpg]



产品特点：

一流图像质量：摄像机采用高品质CMOS图像传感器，输出分辨率可达1920x1080，输出帧率高达30帧/秒,呈现清晰逼真的高清视频，生动的展现人物的表情和动作；

多种视频编码：支持H.264、H.265、MJPEG、YUV视频编码，使得视频播放更加流畅；

多种镜头选择: 支持80°水平视角无畸变镜头和109°超大广角镜头任意选择

立体声音效：内置拾音器，清晰自然的立体声音效，无需外接拾音设备；

USB2.0接口: 即插即用,可供电、可升级;

安装多样化：自由选择安装定位，设备自带固定夹，可轻松安装到LCD屏幕、笔记本电脑上方；也可桌面放置或三脚架安装； 
应用场所多：个人视频应用、视频会议、协同工作等应用场景。

使用方便：无需下载驱动设备或额外软件，具有方便、简洁的用户使用体验，如下图；

[image: image1.jpg]



	1、镜头（定焦）
	2、音频输入（内置拾音器）
	3、USB2.0出线孔（不可拔插）

	4、支架安装螺丝孔
	5、固定夹


技术参数

	参数/型号
	TC98C（默认镜头）
	TC98C（可选镜头）

	设备、镜头参数

	图像传感器
	高品质CMOS传感器

	有效像素
	207万、16：9  

	视频制式
	USB接口视频格式:

960x540/320x180/432x240/640x360/800x448/800x600/864x480/960x720/1024x576/

1280x720/1600x896/1920x1080/272x144/368x208/384x216/480x272/624x352/

912x512/424x240/640x480/320x240/160x120/P30

	镜头一视角
	88° （D）/ 80° （H）/ 50°（V） 
	113°（D）/ 109°（H）/ 57°（V）

	镜头一焦距
	3.24mm
	2.90mm

	聚焦
	手动

	光圈
	固定

	最低照度
	0.5Lux(F1.8, AGC ON)

	逆光对比
	开/关 

	曝光
	曝光参数可调节，支持自动曝光

	视频调节
	亮度、清晰度、饱和度、对比度、白平衡、增益、抗闪烁、低亮度补偿等参数可调节

	信噪比
	>50dB


	接口功能性能

	视频接口
	USB2.0(可供电、可升级)

	视频压缩格式
	MJPEG、YUV、H.264、H.265

	音频输入
	内置高灵敏拾音器


	其它参数

	工作电压
	5V

	工作电流
	500mA（最大）

	功耗
	2.5W(最大)

	储藏温度
	-10℃～+60℃

	储藏湿度
	20%～95% 

	工作温度
	-10℃～+50℃

	工作湿度
	20%～80%

	尺寸（宽X高X深）
	112mm*66mm*93mm

	重量（约）
	0.25kg 

	使用环境
	室内

	随机附件
	说明书、保修卡


尺寸图(单位：mm)

[image: image2.png]ﬁ
@

93

=
I

~=w¥ss

1/4"UNC

vEY

ES
99

2





