
TC-980N NDI高清摄像机

全高清、宽视角、多接口、多协议、多镜头

具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口；先进的ISP处理技术和算法，使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性好。支持H.265/H.264编码，在低带宽下使得画面更加流畅、清晰。

   [image: image1.png]


[image: image2.png]



产品特点                         

全高清图像：采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒。

多种光学变倍镜头：具有12倍光学变倍镜头，镜头具有72.5°无畸变宽视角。

领先的自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。

低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 
多种视频输出接口：支持HDMI，SDI，有线LAN（带POE功能）；SDI支持在1080P60格式下传输100米。
多种音视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩；
音频输入接口：支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码
多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。
全新NDI®HX协议，采用最新的NDI 4.0版本，低带宽要求，允许简单千兆网络承载多个视频流，能实时通过IP网络对音视频广播级质量信号进行传输和接收，同时具有低延迟、精确帧视频、数据流相互识别和通信。部署十分方便。

控制接口：RS485、RS232；RS232支持级联，方便工程安装使用。
多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。
超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声。
低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW。
多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。
多种遥控器：用户可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或无线遥控器。2.4G无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响。支持遥控器信号透传功能，方便后端设备使用。
应用场所多：远程教育、教学录播、会议系统、远程培训、远程医疗、庭审系统、应急指挥系统系统等。
技术参数

	参数/型号
	12倍

	摄像机、镜头参数

	图像传感器
	1/2.8英寸高品质CMOS传感器

	有效像素
	207万、16：9  

	视频信号
	1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；

720P60/50/30/25/59.94/29.97



	镜头光学变倍
	12倍光学变焦

f=3.9～46.8mm

	视角
	6.3°（窄角）

72.5°（广角）

	光圈系数 
	F1.8 – F2.4

	数字变倍
	10倍

	最低照度
	0.5Lux(F1.8, AGC ON)

	数字降噪
	2D﹠3D数字降噪

	白平衡
	自动/手动/一键白平衡

/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K

	聚焦
	自动/手动/一键聚焦

	光圈
	自动/手动

	电子快门
	自动/手动

	背光补偿
	开/关

	动态范围
	关/动态等级调整

	视频调节
	亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线

	信噪比
	>55dB   


	接口功能性能 

	型号接口
	SDI、HDMI、LAN（带NDI和POE）、RS232（环通）、RS485、A-IN

	视频输出接口
	HDMI、SDI、LAN

	图像码流
	双码流输出

	视频压缩格式
	H.265、H.264

	音频输入接口
	A-IN：双声道3.5mm线性输入

	音频压缩格式
	AAC、MP3、G.711A

	网络接口
	100M网口（10/100BASE-TX）

	网络协议
	RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181；支持网络VISCA控制协议；

支持远程升级、远程重启、远程复位

	控制接口
	RS232（环通）、RS485

	控制协议
	协议：VISCA/Pelco-D/Pelco-P；波特率：115200/9600/4800/2400

	电源接口
	HEC3800电源插座(DC12V)

	电源适配器
	输入AC110V-AC220V输出DC12V/1.5A

	输入电压
	DC12V±10%

	输入电流
	1A（最大）

	功耗
	12W(最大)


	云台参数

	水平转动
	-170°～+170°

	俯仰转动
	-30°～+90°

	水平控制速度
	0.1 ～60°/秒

	俯仰控制速度
	0.1～30°/秒

	预置位速度
	水平：60°/秒，俯仰：30°/秒

	预置位数量
	用户最多可设置255个预置位（遥控器10个）


	其它参数

	储藏温度
	-10℃～+60℃

	储藏湿度
	20%～95% 

	工作温度
	-10℃～+50℃

	工作湿度
	20%～80%

	尺寸
	长×宽×高：150mm×150mm×167.5mm   

	重量（约）
	1.4kg 

	使用环境
	室内


	附件

	随机附件
	12V/1.5A电源、RS232控制线、遥控器、说明书、保修卡

	选配附件
	安装支架


尺寸图(单位：mm)

[image: image3.png]167.5

1242

128

iz M) 4
Il P

Depth 6.5mm

@ Depth Snm

128
j
\
Tq
B





