
TC-UV1000智能双目跟踪摄像机
该系列产品是教育信息化领域国际领先的专用智能摄像机整体解决方案；内置高速处理器以及先进的图像处理和分析算法（智能图象识别算法库，场景自适应算法），对老师、学生的跟踪与检测准确迅速，完全满足教学录播及远程互动教学的各种场景要求。该系列产品采用先进的ISP处理技术和算法，图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性好。功能完善、性能优异、工作稳定可靠、操作使用简单，安装维护方便。

[image: image1.png]



产品特点                         

一体化集成设计：内置全景摄像机，实现了全景摄像机和跟踪摄像机的一体化融；
智能教学跟踪：内置领先的图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或者跟踪主机，也可实现对目标快、稳、准的跟踪；

全帧图像识别：对每一帧画面都做图像检测，图像识别灵敏度高。在复杂的环境下，能准确的区分人与背景，跟踪准确，可排除背景变化产生的干扰。当有多个运动目标出现时，仍然能准确跟踪正确目标，目标丢失率极低；

抗干扰能力强：更多更灵活的识别屏蔽区设置，使得跟踪目标一旦锁定，不受其它运动目标或投影仪等干扰的影响；

跟踪平稳：动作灵敏度可调节，跟踪目标小幅移动以及手部等动作不会造成摄像机的误操作；
画面自适应：根据跟踪目标的远近，跟踪摄像机自动变倍，视像始终保持合适的大小和比例；

环境适应性强：跟踪效果不受教室大小、形状和座席布置的影响；

超宽动态曝光功能：避免了投影仪等强光背景下跟踪目标变暗的问题；
多种跟踪模式：支持实时跟踪、电影、区域跟踪多种跟踪模式切换；
全高清图像：采用1/2.8英寸高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒；

无畸变镜头：采用12X/20X光学变倍镜头，无畸变宽视角；

低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比，即便在超低照度情况下，依然保持画面干净清晰；

多种音视频压缩标准：支持H.264/H.265视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；

多种视频输出接口：支持HDMI、SDI、USB3.0和LAN（百兆）多种接口方式输出视频；

多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。

多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议；

支持PoE：即一条网线同时实现传输供电、控制、视频信号，从而简化接线安装；
超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台运行平稳，并且无噪声；

安装多样化：自由选择安装定位，老师机支持正装和倒装安装方式，学生机需正装； 

应用场所多：教学录播、远程互动教学等应用场景。
技术参数

	参数/型号
	老师跟踪摄像机
	学生跟踪摄像机

	跟踪摄像机镜头参数

	图像传感器
	1/2.8英寸高品质 CMOS传感器

	有效像素
	207万、16：9  

	视频格式
	SDI、HDMI接口视频格式

1080P60/50/30/25/59.94/29.97   720P60/50 /59.94

	镜头光学变倍
	12倍   

f＝4.1～49.2mm
	20倍

f＝5～91.5mm

	视角
	7.5°（窄角）～78.4°（广角）
	3.9°（窄角）～67.4°（广角）

	光圈系数
	F1.8～F2.68
	F1.8 ～ F2.9

	数字变倍
	X10

	最低照度
	0.5Lux(F1.8, AGC ON)

	数字降噪
	2D﹠3D数字降噪

	白平衡
	手动/自动/一键白平衡/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K

	聚焦
	自动/手动/一键聚焦

	光圈
	自动/手动

	电子快门
	自动/手动

	背光补偿
	开/关

	动态范围
	关/动态等级调整

	视频调节
	亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、伽马曲线

	信噪比
	>55dB   

	视频压缩格式
	H.264、H.265、MJPEG、YUY2、NV12

	音频压缩格式
	AAC、MP3、G.711A

	网络协议
	RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181和IP VISCA

	控制协议
	协议：VISCA/Pelco-D/Pelco-P；波特率：115200/38400/9600/4800/2400

	全景摄像机镜头参数

	图像传感器
	1/2.8英寸高品质CMOS传感器

	有效像素
	207万

	镜头
	定焦

	焦距
	3.24mm

	光圈
	F=2.2

	视场角（D\H\V）
	88°\80°\51°

	云台参数

	水平转动
	-170°～+170°

	俯仰转动
	-30°～+90°

	水平控制速度
	0.1 ～100°/秒

	俯仰控制速度
	0.1～45°/秒

	预置位速度
	水平：100°/秒，俯仰：45°/秒

	预置位数量
	用户最多可设置255个预置位（遥控器10个）


	接口功能性能

	视频输出接口
	1路HDMI2.0接口；

1路3G-SDI接口；

1路USB3.0 接口；

1路LAN 接口:百兆网口（10/100 BASE-TX），支持POE (802.af) ；

	音频输入接口
	1路双声道3.5mm线性输入；

	控制接口
	1路RS485/RS232：5pin凤凰头；

	电源接口
	输入AC110V-AC220V输出DC12V/2.5A

	电源开关
	支持


	其它参数

	储藏温度
	-10℃～+70℃

	储藏湿度
	20%～95% 

	工作温度
	-10℃～+50℃

	工作湿度
	20%～80%

	尺寸（宽X高X深）
	253.9mmX179mmX144.7mm

	重量
	1.50kg

	使用环境
	室内

	随机附件
	12V/2.5A电源、RS232控制线、USB连接线、遥控器、说明书、保修卡

	选配附件
	安装支架


产品接口图

	                [image: image3.jpg]



图1.1 产品接口

	接口说明：

	1、特写镜头                 
	5、SDI输出
	9、电源接口

	2、全景镜头
	6、A-IN
	10、电源开关

	3、USB3.0输出
	7、RS232/ RS485
	

	4、HDMI输出接口
	8、LAN接口
	


尺寸图(单位：mm)

[image: image2.png]



