[image: image1.png]& ReEE

POWER STATUS




TC-580高清摄像机规格书

TC-580无线传输高清摄像机

内置电池、无线传输、全高清、多镜头

具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口；先进的ISP处理技术和算法，使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性好。

[image: image3.png]



产品特点：                          

全高清图像：采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920×1080，输出帧率高达60帧/秒，呈现清晰逼真的高清视频，生动地展现人物的表情和动作。

多种光学变倍镜头：具有12倍光学变倍镜头，镜头具有72.5°无畸变宽视角。
无线射频：2天线，采用2x2 MIMO+Beamforming技术，无线传输速率最高可达60Mbps，无障碍环境传输距离可达200米；
内置电池：连续供电不低于5小时；电池电量可随时查看显示；
领先的自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。

低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 
多种视频输出接口：支持SDI、LAN接口；SDI、LAN接口支持音视频同时输出；SDI支持在1080P60格式下传输100米。
多种音视频压缩标准：支持H.265/H.264+视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；支持高达1920×1080分辨率60帧/秒压缩。
音频输入接口：支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码。
多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。
多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。
应用场所多：会议、教育、医疗、政务、云视频、协同办公、多媒体融合、应急指挥、广播、司法、公安、军队等系统应用。

技术参数
	参数/型号
	12倍

	摄像机、镜头参数

	图像传感器
	1/2.8英寸高品质CMOS传感器

	有效像素
	207万、16：9  

	视频信号
	SDI输出：1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；

720P60/50/30/25/59.94/29.97

LAN输出：最高支持1920*1080@60fps

	镜头光学变倍
	12倍光学变焦

f＝3.9mm～46.8mm

	视角
	6.3°（窄角）72.5°（广角）

	光圈系数 
	F1.8 – F2.4

	数字变倍
	10倍

	最低照度
	0.5Lux(F1.8, AGC ON)

	数字降噪
	2D﹠3D数字降噪

	白平衡
	自动/手动/一键白平衡/指定白平衡

	聚焦
	自动/手动/一键聚焦

	光圈
	自动/手动

	电子快门
	自动/手动

	背光补偿
	开/关

	动态范围
	关/动态等级调整

	视频调节
	亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线

	信噪比
	>50dB   


	接口功能性能 

	视频输出接口
	SDI、LAN、WiFi（无线射频）

	图像码流
	双码流输出

	视频编码格式
	LAN接口：支持H.265、H.264+

	音频输入接口
	A-IN：双声道3.5mm线性输入

	音频输出接口
	SDI和LAN支持音频输出

	音频压缩格式
	AAC、MP3、G.711A

	网络接口
	1000M网口（10/100BASE-TX）

	网络协议
	RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181；支持网络VISCA控制协议；

支持远程升级、远程重启、远程复位

	控制协议
	协议：VISCA/Pelco-D/Pelco-P；波特率：115200/9600/4800/2400

	电源接口
	标准DC接口

	电源适配器
	输入AC100V-240V； 输出DC12V/5A

	输入电压
	DC12V

	输入电流
	3A(最大)

	功耗
	13W（最大）


	云台参数

	水平转动
	-170°～+170°

	俯仰转动
	-30°～+90°

	水平控制速度
	0.1 ～60°/秒

	俯仰控制速度
	0.1～30°/秒

	预置位速度
	水平：60°/秒，俯仰：30°/秒

	预置位数量
	用户最多可设置255个预置位（遥控器10个）


	其它参数

	储藏温度
	-10℃～+60℃

	储藏湿度
	20%～90% 

	工作温度
	-10℃～+40℃

	工作湿度
	20%～80%

	尺寸
	长×宽×高：149mm×214mm×198mm

	重量（约）
	1.87kg   

	使用环境
	室内


	附件

	随机附件
	电源适配器、遥控器、说明书、保修卡、装箱清单

	选配附件
	安装支架


尺寸图（单位：mm） 

[image: image2.png]


 
    地址：北京市海淀区连桥二街绿地中央广场9号院1号楼4层

