
 TCHD-MD20-4K高清术野摄像机

产品技术规格书

一、产品特性

高清术野摄像机采用与悬臂系统一体化设计，符合人体工学，不产尘、不积尘、易清洁。适用于手术直播和录制、远程教学和医疗培训。

灵活的连接件与旋转件设计，手感舒适无噪音，实现水平360度和垂直90度全方位拍摄。

专业4K索尼机芯，20倍光学镜头，输出4K 2160P高清图像，最高30帧，提供高清晰度、高画质和高灵敏度的视频拍摄功能。
自动快速精准聚焦，高色温下真实色彩还原，自动强光抑制功能。

支持医疗模式切换功能，改善光晕问题，支持手动增强亮度调节，在不同无影灯的光照下，调节图像亮度功能，改善光晕问题。

友好简单的操作界面，超薄多功能控制按键面板，便捷的变倍、亮度加减，菜单、冻结常用功能控制。可通过菜单对摄像机进行高级参数设定。
产品接口：HDMI/航空头（2芯电源12V2A，2芯（默认1路RS485）1路HDMI）

支持遥控器操作摄像机变倍，亮度增减，菜单及冻结各种功能，支持串口调用摄像机各种功能
二、产品图片

         [image: image4.png]uuuuuu




三、控制面板说明

[image: image2.jpg]T)lj:v 9{[|/J\ bk Uﬂs ;ll:rfzf\)‘&v ;f*"\‘m‘

SISICIOIC)




面板功能定义

1. 放大：图像放大（菜单功能切换）

2. 缩小：图像缩小（菜单功能切换）

3. 亮度加：根据灯源亮度增加亮度（菜单功能参数切换）

4. 亮度减：根据灯源亮度减少亮度（菜单功能参数切换）
5. 菜单：长按三秒调出菜单，单击冻结/解冻
6. 电源：含硬开关

7. 灯状态：长亮红色，显示摄像机工作状态；灯灰，显示摄像机工作停止工作

遥控功能说明

[image: image1.png]


1. 上按键：图像放大（菜单功能切换）

2. 下按键：图像缩小（菜单功能切换）

3. 左按键：根据灯源亮度增加亮度（菜单功能参数切换）

4. 右按键：根据灯源亮度减少亮度（菜单功能参数切换）
5. 中间按键：长按三秒调出菜单，单击冻结/解冻
四、摄像机规格说明

产品转臂接口尺寸

[image: image3.png]81

14,5

il

50

180





五、技术参数


1/2.5 Exmor R CMOS（约 851 万像素） 
输出像素数：3840*2160（QFHD) 
图像格式:2106P29.97 2160P25 2160P23.98 1080P59.94 1080P50 1080I59.94 1080I50 1080P29.97 1080P25 1080P23.98 720P59.94 720P50 
系统同步：内同步 
超分辨率变焦：4K1．5 倍 1080P2．0 倍 
具有日夜切换、防抖、透雾、宽动态、高亮点抑制等功能。 
画面特效：（垂直／水平）翻转、黑白视频输出（HD）：HDMI 
镜头倍数:20 倍光学变焦 
数字变倍:12 倍数字变焦 
镜头：4.4 毫米（f = wide）～88.4 毫米（tele），F 2.0～F 3.8
最小物距：10mm(广角端)到 1500mm (远端)(默认:300mm) 
画面特效：（垂直/水平）翻转、黑白
输出格式：HDMI/航空插头（2芯电源，2芯（默认1路RS485）1路HDMi）；

电源：DC 12V；
功耗：15W；
尺寸：250mmx165mmx85mm  （不含转臂尺寸)；
重量：2.2KG；
六、菜单说明

（1）菜单功能

1、SETUP 

更改控制参数 

2 、CAMERA 

修改模式参数 

3 、VID EOFORM 

修改输出分辨率 

4 、VERSION

 版本号 

5 、RESTOREDE 

恢复出厂设置


