TC5A0N4 HDMI 产品规格

（V3.0）
[image: image1.png]CHEES

A
I
£
S
;
z
«

=1

MADE IN TAIWAN





产品特性

4路硬件压缩高清信号同时采集。
输入视频信号可达1920*1080p/60 Hz。

可采集4路HDMI音频信号。
提供SDK二次开发，高效能绘图引擎，实现影像抓拍、裁切、缩放。实现图像、文字的叠加，支持多码流串流直播：RTSP、RTMP、HLS。
支持主板GPU加速。
开发例程支持VC++/.NET/VB/V4L2
产品规格
	几何尺寸
	180 × 68.93 (mm)

	主机接口
	PCI-Express x4

	输入接口
	4个HDMI 接口

	最大视频输入
	1920x1080p@60z

	最大视频存储
	1920x1080p@30z

	输入/录像

分辨率
	1920×1080p@60/50fps[1]

1920×1080p@30/25/24fps

1920×1080i@60/50fps

1280×720p@60/50fps

1024×768p@60fps

800×600p@60fps

640×480p@60fps

720×480p@60fps

720×576p@50fps

720×480i@60fps

720×576i@50fps

	录像格式
	H.264 Main Profile (Hardware Compression)

	操作系统支持
	支持以下操作系统的x86和x64版本：
Windows® XP Professional
Windows® Server 2003
Windows Vista®,
Windows® Server 2008
Windows® 7
Windows® 8

Windows® 10

Windows® 11
Windows® Server 2008 R2

Linux 2.6.14 or Higher

	功耗
	<= 15W

	工作温度范围
	0-50 摄氏度

	保存温度范围
	-20-70 摄氏度

	相对湿度范围
	5%-90%


[1] Input 1080p60/50fps, output 1080p30/25fps
