| 天创恒达 | 天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司 产品规格书 | 文档编码 | TCHD-GGS-TC-U11 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本 | A/0 |

1路HDMI高清USB采集卡

产品规格书

型号：TC-U11

| 编制/日期 | 审核/日期 | 批准/日期 |
| --- | --- | --- |
| 2024-8-9 |  |  |

公司名称：天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司

公司地址：上海市浦东新区沪南路2157弄2号楼1301

公司网址：http://www.tchdsh.com

客服电话：18600391188

1、概述：

产品名称: 音视频采集卡；

产品副标题：1路HDMI高清USB采集卡

型号:TC-U11

- 即插即用，不需要驱动程序。

- 全铝机身，散热性强。

- 支持ARGB绚丽的灯光效果，轻松掌握当前工作状态。

- 支持麦克风和外接音频输入，3.5立体声输入；

- 支持麦克风音频和HDMI音频叠加采集；

- 支持输入最大分辨率4K 60Hz；

- 支持采集最大分辨率4K 60Hz；

- 支持大多数采集软件，如VLC、OBS、Amcap等；

- 支持Windows、Android、Linux, iOS和MacOS

- 符合USB视频和UVC标准；

- 符合USB音频UAC标准；

2、产品图片：

主机接口：USB3.2 Gen1 Type-C  UVC

3、规格和特性：

| 型号 | TC-U11 |
| --- | --- |
| 最大输入 | 3840 X 2160 30fps/60fps; 2560 X 1440 50fps/60fps/120fps/144fps; 2560 X 1080 60fps; 1920 X 1080 60fps/120fps/240fps; 1280 X 720 60fps |
| 最大HDR输入分辨率 | 2160p60 HDR, 1440p144, 1080p240 |
| 录制模式 | 软压缩，实时 |
| 主机接口 | USB3.2 Gen1 Type-C |
| 视频输入接口 | 1 × HDMI2.0 |
| 视频输出接口 | 1 × HDMI(Loop-through) |
| 视频格式 | I420, MJPG, P010, NV12，YUY2，XRGB/RGB24 |
| 视频输入分辨率 | All resolution below 3840×2160p@60fps / 1920×1080p@240fps |
| UVC 视频输出分辨率 | MJPG; 720X576. 720X480. 1024X768. 1280X1024. 1360X768. 1280X720. 1920X1080. 2560X1080. 2560X1440. 3840X2160.; 25 30 50 60. 25 30 50 60 120 240. 25 30 50 60. 25 30 50 60 120 144. 25 30 50 60.. I420; 720X576. 720X480. 1024X768. 1280X1024. 1360X768. 1280X720. 1920X1080. 2560X1080. 2560X1440. 3840X2160.; 25 30 50 60. 25 30 50 60 120. 25 30 50 60. 25 30.. NV12; 720X576. 720X480. 1024X768. 1280X1024. 1360X768. 1280X720. 1920X1080. 2560X1080. 2560X1440. 3840X2160.; 25 30 50 60. 5 10 15 20 25 30 50 60 120. 25 30 50 60. 25 30.. YUY2; 720X576. 720X480. 800X600. 1024X768. 1280X1024. 1360X768. 1280X720. 1920X1080. 2560X1080. 2560X1440.; 25 30 50 60. 5 10 15 20 25 30 50 60. 25 30 50 60. 25 30 50.. RGB24; 720X576. 720X480. 800X600. 1280X720. 1920X1080.; 25 30 50 60.. P010; 1280X720. 1920X1080.; 25 30 50 60.. |
| 音频输入接口 | HDMI嵌入音频/3.5mm Microphone In/3.5mm Line In |
| 音频输出接口 | 3.5音频输出 |
| UAC 音频输出格式 | Stereo / 16-bit / 48000Hz |
| 操作系统 | Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11 ( 32-bit and 64-bit ) Linux / MAC OS / Android / iOS17+ |

4、驱动下载：免驱